SISTEME ELECTROENERGETICE

Noţiunea « sistem » se defineşte în două variante: 1) un sistem este o mulţime de elemente între care există relaţii şi 2) un sistem este o mulţime de elemente care interacţionează într-un anumit scop. Folosim varianta a doua şi începem cu definirea sistemului energetic care include sitemul electroenergetic.

Sistenul energetic este mulţimea instalaţiilor care participă la producerea, transportul şi consumul energiei. Producerea şi consumul de energie sunt procese de transformare a energiei dintr-o formă în altă formă, care poate fi mecanică, termică, electrică , chimică.

Sistenul electroenergetic este mulţimea instalaţiilor care participă la producerea, transportul şi consumul energiei electrice. Producerea energiei electrice înseamnă transformarea energiei din resurselor naturale cum sunt, de exemplu: căderile de apă, combustibilii fosili, combustibilii atomici. Consumarea energiei electrice înseamnă transformarea în energie utilă consumatorului, de exemplu: mecanică, termică, luminoasă, chimică. Transportul şi distribuţia energiei electrice prin reţele electroenergetice sunt procese de transmitere a energiei în curent continuu sau în curent alternativ (monofazat sau trifazat).

Se pot selecta două componente principale ale unui sistem electroenergetic: reţeaua electroenergetică pasivă şi reţeaua electroenergetică activă. Reţeaua pasivă este formată din elemente statice (linii electrice şi transformatoare electrice) care asigură transportul şi distribuţia energiei electrice. Reţeaua activă este formată din elemente statice sau dinamice (maşini sincrone şi asincrone) care au rolul de generatoare de energie electrică şi de consumatoare de energie electrică.

Sistemul electroenergetic este sediul celor mai complexe aplicaţii ale elctrodinamicii referitoare la: teoria câmpurilor (electric, magnetic, electromagnetic), teoria reţelelor (electrice şi magnetice), aparate electrice şi maşini electrice. Maşinile electrice (sincrone şi asincrone) sunt principalele elemente dinamice care condiţionează regimurile de funcţionare şi stabilitatea sistemului electroenergetic. Începem cu elemente de teorie a maşinilor electrice şi continuam cu elemente de teorie a stabilităţii sistemului electroenergetic.

1. MAŞINA SINCRONĂ

Maşina sincronă poate fi generator sau receptor de energie electrică (activă sau reactivă). În prima variantă, maşina sincronă se numeşte turbogenerator sau hidrogenerator după cum motorul primar este o turbină cu abur sau o turbină cu apă. În varianta a doua, maşina se numeşte motor sincron sau compensator de putere reactivă.

Fără a intra în detalii de construcţie,  se poate considera ca maşina sincronă este formată din două sisteme de circuite electrice (Fig. 1): un sistem de trei circuite fixe a, b, c, dispuse pe axele statorice A, B, C şi un sistem de două circuite mobile F, Q, dispuse pe axele rotorice rectangulare d, q. Circuitul F este alimentat de la o sursa de curent continuu şi are rolul de înfăşurare sau circuit de excita\ie. Circuitul Q este închis şi are rolul de amortizor al pendulaţiilor rotorului.

  - Componente scalare d, q, h

Trasăm axele rectangulare ,  ca în figura 1 şi admitem două convenţii: I) planul axelor ,  este complex ( este axa reală iar  este axa imaginară) şi II) planul axelor ,  este vectorial (versorul axei  este 1 iar versorul axei  este j). Axele rectangulare d, q se rotesc în sens direct cu viteza unghiulară  faţă de axele fixe ,  astfel că unghiul  dintre axa d  şi axa  se exprimă cu una din relaţiile:

 =  t + 0 		sau 		 = 0 t + 		(1)

Viteza unghiulară 0 din ultima relaţie (1) este viteza unghiulară constantă a axei de referinţă r, asociată cu câmpul magnetic învârtitor, produs de curenţii electrici din înfăşurările statorice a, b, c, în regim permanent sinusoidal. Unghiul  se numeşte unghiul intern al maşinii sincrone şi măsoară decalajul dintre axele d şi r în regimuri normale sau tranzitorii. În regim normal de funcţionare (staţionar sau sincron), viteza unghiulară este constantă, ω = ω0, iar din relaţiile (1) rezultă că decalajul  este constant şi egal cu unghiul 0 dintre axele d şi r în momentul t = 0. Poziţia axei r în figura 1 va fi precizată în paragraful 1.5.

În [1], [2] am operat cu sinori  şi fazori  în planul complex al axelor 1, j iar acum operăm cu vectorii ϕ şi Φ în planul vectorial al axelor ,  şi d, q între care există unghiul de decalaj . În aceste condiţii, vectorii ϕ =  + j  şi Φ =  d + j q  satisfac relaţiile:

ϕ =Φej	sau 	   + j  = (d + j q) ej		(2)

Exprimăm componentele Φd, Φq din (2) şi adăugăm definiţia componentei homopolare:

d = real (ϕ e- j )		q = imag (ϕ e- j )		(3)

h  =  ϕh=13ϕa+ϕb+ϕc				(4)

Fig. 1. Axele maşinii sincrone: axele înfăşurărilor statorice A, B, C şi axele fixe ,  şi axele rotitoare d, q.

Relaţiile (3), (4) definesc sistemul de componente scalare d, q, h. Din relaţiile (2), (3), (4) rezultă rezultă 2  = 2 şi  n2 = d2 + q2 + h2  şi deci componentele d , q , h  sont normate. Definim matricea normată C şi matricele coloane [], [f] cu componentele d2, q2, h2 şi a, b, c şi sriem relaţiile matriciale:

 = CT f			f = C 		(5)

unde

F=FdFqFh	CT=2/3cosλ2/3cosλ−ρ2/3cosλ+ρ−2/3sinλ−2/3sinλ−ρ−2/3sinλ+ρ1/31/31/3(6)

Am notat  = 2/3. Definim matricele coloane I, U, analoage cu matricea  şi  exprimă puterea trifazată instantanee:

p = if uf = IT U = Id Ud + Iq Uq + Ih Uh			(7)

Folosim componentele simetrice +, -, 0 şi studiem regimul sinusoidal echilibrat [1], [2]. Anulăm componentele homopolare (succesiunea 0) şi obţinem jj =  - * = Φ+ejωt−Φ−e−jωt iar cu relaţiile (2) şi (1) demonstrăm:

j F e j  = + ej  t - -* e- j  t					(8)

şi		j F ej  = 		 = 0					(9)

Pentru simplificarea scrierii în regimul pur (sinusoidal, simetric şi de succesiune +), notăm + =   şi I+ = I şi U+ = U. Putrea trifazată complexă în regimul pur se se exprimă cu ajutorul fazorilor I, U sau cu ajutorul vectorilor I, U:

S = I* U= I*U = (Id - j Iq) ( Ud + j Uq)			(10)

şi		P = Id Ud + Iq Uq		Q = Id Uq - Iq Ud		(11)

1.2. Modelul natural a, b, c, F, Q

Modelul natural utilizează mărimile de stare ale circuitelor electrice statorice, a, b, c şi rotorice: d1, d2 … dnd  şi q1, q2 … qnq, unde nd  1, nq  0 sunt numerele circuitelor rotorice de pe axele d, q. In cele ce urmeaza se studiază modelul d1, q1 şi se admit urmatoarele convenţii pentru  notarea circuitelor rotorice (Fig. 1): circuitul  de excitaţie d1 se notează cu F sau cu f iar circuitul de amortizare q1 se notează cu Q.

1) Ecuaţiile circuitelor  statorice. Tensiunile şi curenţii la bornele circuitelor statorice a, b, c sunt asociate după convenţia de la generatoare:

ua + R ia = - da /dt

ub + R ib = - db /dt						(12)

uc + R ic = - dc /dt

2) Ecuaţiile circuitelor rotorice. Tensiunile şi curenţii la bornele circuitului de excitaţie F sunt asociate după convenţia de la receptoare iar pentru circuitele de amortizare (circuite închise) nu sunt necesare convenţii de asociere:

- UF + RF IF = - dF / dt		RQ IQ = - dQ / dt		(13)

3) Fluxurile magnetice. Se utilizează teoremele inductivităţilor şi se exprimă fluxurile magnetice înlănţuite ale înfăsurărilor statorice a, b, c şi rotorice F, Q:

f = Lff if + LfF IF + LfQ IQ

F = LFf if + LFF IF					(14)

Q = LQf if + LQQ IQ

4) Mişcarea rotorului. Mişcarea rotorului maşinii sincrone este descrisă de legea dinamicii, aplicată pentru mişcarea de rotaţie:

Jd2ddt2=Cm−Ce		   Md2ddt2=Pm−Pe		(15)

unde J este momentul de inerţie al rotorului, M = n J  este constanta de inerţie, n este viteza unghiulară nominală a rotorului convenţional, Cm este cuplul mecanic la arborele rotorului.

A doua ecuaţie (15) se obţine din prima ecuaţie după înmulţirea cu pulsaţia   n. Produsul n Cm = Pm este puterea mecanică la arbore iar produsul n Ce = Pe este puterea electromagnetică la arbore sau puterea transmisă prin câmp electromagnetic de la rotor la stator. În aplicaţiile practice se neglijează pierderile de putere prin efect Joule în circuitele statorice şi se admite aproximaţia Pe  p, unde p este puterea trifazată instantanee la bornele circuitelor a, b, c.

Folosim schimbările de variabile (2) şi scriem încă două variante ale ecuaţiei de mişcare (15):

Jd2ddt2=Cm−Ce		   Md2ddt2=Pm−Pe		(16)

Exprimăm doi parametri nominali ai maşinii sincrone, energia cinetică a rotorului Wn şi timpul de lansare Tn:

Wn=12ωnM		şi 		Tn=2WnPn		(17)	Constanta de timp Tn are  valori  cuprinse în limite restrânse, Tn  (4 - 10) s, pentru o gamă largă de puteri nominale Pn.

1.3.  Modelul transformat d, q, h

Ecuaţiile circuitelor rotorice (13) rămân neschimbate. Sunt transformate ecuaţiile circuitelor statorice, expresiile fluxurilor magnetice (12) şi expresia cuplului electromagnetic Ce din ecuaţia de mişcare a rotorului (15) sau (16).

1) Ecua\iile circuitelor statorice (12) sunt multiplicate cu coeficienţii23, a23, a223 şi sunt însumate. Rezultatul se exprimă cu ajutorul vectorilor u,i, ϕ din sistemul componentelor scalare , :

u + R i = - dϕdt						(18)

unde:

ϕ = Φ e j  		djdt=dFdt+jwFejλ		(19)

Cu prima relaţie (19) se exprimă vectorii u,i şi se introduc în (18):

U+RI=-dFdt−jwF					(20)

Părţile reale şi imaginare din (20) sunt ecuaţiile circuitelor statorice în sistemul de componente d,q:

Ud + R Id = - dd /dt +  q					(21)

Uq + R Iq = - dq /dt -  d					(22)

2) Fluxurile magnetice se exprimă pentru două grupe de circuite electrice:

- pentru circuitele din axa d

d  = L d Id + LdF IF						(23)

F = LFd Id + LF IF						(24)

- pentru circuitele din axa q

q = Lq Iq + LqQ IQ 						(25)

Q = LQq Iq + LQ IQ						(26)

4) Cuplul electromagnetic. Se exprim` tensiunile Ud, Uq, Uh din ecuaţiile (21), (22) ]i se introduc în (6):

wCe=p+RId2+Iq2+Ih2++IddFddt+IqdFqdt+IhdFhdt			(27)

unde

Ce=IdFq−IqFd		Ce@1wIdUd+IqUq=Pw	(28)

A doua relaţie (28) este o aproximaţie a cuplului electromagnetic în regim tranzitoriu. Ecuaţiile diferenţiale (21), (22) se aproximează cu relaţiile algebrice d  - Uq şi  q  Ud. Puterea electromagnetică la arborele rotorului Pe =  Ce devine egală cu puterea instantanee la borne p =  Ce în ipoteza regimului echilibrat (fără componente homopolare). In aceste condiţii, puterea instantanee trifazată p este egală cu puterea activă la borne P care este egală cu puterea electromagnetică la arbore Pe.

1.4. Ecuaţiile operaţionale

Ecuaţiile operaţionale ale maţinii sincrone se obţin din ecuaţiile diferenţiale ale circuitelor electrice d, q şi F, Q. Se aplică procedeul din [2] şi se formează sisteme de ecuaţii algebrice şi operaţionale:

- ecuaţii algebrice pentru valorile iniţiale ale variabilelor din circuitele d,q

Ud0 + R Id0 = + 0 q0						(29)

Uq0 + R Iq0 = - 0 d0						(30)

- ecuaţii operaţionale pentru transformatele abaterilor din circuitele d,q

Ud + R Id = - s d + 0 q				(31)

Uq + R Iq = - s q - 0 d				(32)

- ecuaţii algebrice pentru valorile iniţiale şi ecuaţii operaţionale pentru transformatele abaterilor din circuitele rotorice F,Q

RF IF0 = UF0		RF IF = - s F + UF		(33)

RQ IQ0 = 0		RQ IQ = - s Q			(34)

Relaţiile algebrice (23) - (26) pot fi considerate ecuaţii originale sau ecuaţii transformate după cum rezultă din text. Se liniarizează ecuaţiile (23) - (26) şi se elimină F şi Q cu ajutorul ecuaţiilor operaţionale din (33), (34):

d = Ld Id + LdF IF					(35)

UF = s LFd Id + (RF + s LF) IF				(36)

]i

q = Lq Iq + LqQ IQ					(37)

0 = s LQq Iq + (RQ + s LQ) IQ 				(38)

Se elimină curenţii rotorici din ecuaţiile operaţionale (35), (36) şi (37), (38):

d = Ld (s) Id  - TdF (s) UF				(39)

q = Lq (s) Iq						(40)

unde:		Lds=LdRF+sLF'RF+sLF=Ld1+sTd'1+sTd0'			(41)

Lqs=LqRQ+sLQ'RQ+sLQ=Lq1+sTq'1+sTq0'			(42)

TdFs=LdFRF+sLF=LdFRF11+sTd0'			(43)

şi		LF'=LF−LFd2Ld;Td'=LF'RF;Td0'=LFRF			(44)

LQ'=LQ−LQq2Lq;Tq'=LQ'RQ;Tq0'=LQRQ			(45)

Relaţiile (41), (42) şi (43) definesc operatorii maşinii sincrone: inductivităţile operaţionale Ld (s), Lq (s) şi transmitanţa operaţionala TdF (s). Limitele inductivităţilor operaţionale pentru s    sunt denumite inductivităţi tranzitorii Ldt, Lqt. Pentru maşina cu două înfăşurări rotorice (d1,q1) se obţine:

Ld t = Ld Td'Td0'			Lq t = Lq Tq'Tq0'			(46)

şi		Xd t = Xd Td'Td0'			Xq t = Xq Tq'Tq0'			(47)

Reactanţele tranzitorii Xd t = 0 Ld t şi Xq t = 0 Lq t, sunt utilizate în calculul regimului tranzitoriu cvasisinusoidal.

1.5. Regimul pur

Se consideră că regimul permanent sinusoidal al maşinii sincrone este simetric şi de succesiune directă, adică este regimul pur. Modelul matematic al maşinii sincrone în regim pur se obţine prin particularizarea modelului matematic general.

Se anuleaza derivatele fluxurilor magnetice din ecuaţiile circuitelor rototice şi se obţine IF = UF / RF şi IQ = 0. Din ecuaţiile diferenţiale ale circuitelor statorice (21), (22) rezultă:

Ud + R Id = + 0 q						(48)

Uq + R Iq = - 0 d						(49)

Cu relaţiile (23), (25), în care Iq = 0, se obţine din (48), (49):

Ud + R Id - Xq Iq = 0			Xq = 0 Lq		(50)

Uq + R Iq + Xd Id = Eq		Xd = 0 Ld			(51)

unde 		Eq = - XdF IF				XdF = 0 LdF		(52)

Cu ultimile relaţii din (50), (51), (52) se definesc reactanţele sincrone Xd, Xq, XdF. Cu prima relaţie din (52) se defineşte tensiunea electromotoare sincronă Eq. Ecuaţia (50) se inmulţeşte cu operatorul de rotaţie j şi apoi se adună cu ecuaţia (51). Se obţine ecuaţia vectorială:

U+ (R + j Xq ) I = j E					(53)

unde		E = Eq - (Xd - Xq) Id 						(54)

Particularizăm prima relaţie (8) pentru fazorii U, I şi pentru vectorii U, I din regimul pur:

U = j Uej 				I = j I ej 		(55)

Ecuaţia vectorială (53) se înmulţşte cu operatorul de rotaţie jej şi apoi se introduc relaţiile (55). Se obţine ecuaţia fazorială:

U + Z I = E 			E = E ej 			(56)

unde		Z = R + j Xq			ej  = - ej 			(57)

Ecuaţia vectorială (53) se asociază cu diagrama vectorială din figura 2, a iar ecuaţia fazorială (56) se asociază cu diagrama fazorială din figura 2, b, în care U = U ej. Din prima relaţie (55) şi din ultima relaţie (57) rezultă:

U = - j U e-j  = j U e-j  = j U e-j 		 =  - 		(58)

şi	Ud = U sin 					Uq = U cos 		(59)

a)						b)

Fig. 2. Diagrama vectorială (a) din axele d,q şi diagrama fazorială (b) din axele 1,j.

Puterile la bornele generatorului sincron se exprimă cu relaţiile (10), în care

Id@Eq−UqXd			Iq@UdXq		(60)

şi rezultă

P=EqUdXd+UdUqXd−XqXdXq				(61)

Q=EqUqXd−Ud2Xq−Uq2Xd					(62)

Relaţiile (59) se introduc în (61), (62) şi rezultă:

P=EqUXdsind+U221Xq−1Xdsin2d = P (U, )		(63)

Q=EqUXdcosd−U2sin2dXq+cos2dXd = Q (U, )		(64)

1.6. Regimul tranzitoriu cvasisinusoidal

In ecuaţiile diferenţiale ale circuitelor statorice (21), (22) se admit aproximaţiile R  0,   0  şi se neglijează derivatele fluxurilor magnetice; se obţin ecuaţiile algebrice:

Ud - 0 q  = 0			Uq + 0 d = 0	(65)

Ecuaţiile (65) sunt analoage cu ecuaţiile de regim permanent sinusoidal simetric şi de succesiune directă (48), (49) în ipoteza R = 0. Regimul din circuitele statorice este descris de ecuaţii algebrice iar regimul din circuitele rotorice este descris de ecuaţii diferenţiale. Se spune ca regimul de funcţionare al maşinii sincrone este tranzitoriu cvasisinusoidal. Prin analogie cu ecuaţiile algebrice de regim permanent sinusoidal (50), (51) se scriu ecuaţiile algebrice pentru regimul tranzitoriu cvasisinusoidal:

Ud - Xq t Iq = Ed t			Uq + Xd t Id = Eq t	(66)

unde:	Ed t este tensiunea electromotoare tranzitorie din spatele reactanţei tranzitorii Xq t iar Eq t este tensiunea electromotoare tranzitorie din spatele reactanţei tranzitorii Xdt.

La fel ca la paragraful 1.5 se demonstrează ecuaţia vectorială şi ecuaţia fazorială

U+jXqtI=Edt+jEt					(67)

U + j Xq t I = (E t - j Ed t) e j 					(68)

unde:

Et=Eqt−Xdt−XqtId					(69)

Puterile la bornele generatorului se exprimă cu relaţiile (10), în care

Id@Eqt−UqXdt			Iq@Ud−EdtXqt	(70)

şi rezultă:

P=EqtUdXdt−EdtUqXqt+UdUqXdt−XqtXdtXqt			(71)

Q=EqtUqXdt−EetUdXqt−Ud2Xqt−Uq2Xdt				(72)

Relaţiile (59) se introduc în (71), (72) şi rezultă:

P=EqtUXdtsind−EdtXqtcosd+U221Xqt−1Xdtsin2d = Pt (U, d)	(73)

Q=EqtUXdtcosd−EdtXetsind−U2sin2dXqt+cos2dXdt = Qt (U, d)		(74)	Puterile P, Q se exprimă la fel ca în regim sinusoidal însă sunt variabile din două cauze: unghiul  se calculează « pas cu pas » din ecuaţia de mişcare a rotorului iar tensiunile electromotoare Eqt, Edt se calculează « pas cu pas » din ecuaţiile diferenţiale ale circuitelor rotorice (vezi subcapitolul 3.3).

Ecuaţiile diferenţiale ale tensiunilor electromotoare tranzitorii Eqt, Edt se obţin din ecuaţiile operaţionale ale circuitelor rotorice. Se linearizează ecuaţiile (65), (66):

Ud - 0 q  = 0		Uq + 0 d = 0		(75)

Ud - Xq t Iq = Ed t		Uq + Xd t Id = Eqt		(76)

Se consideră că ecuaţiile (75), (76) sunt transformate Carson. Cu ajutorul relaţiilor (39), (40) se elimină transformatele d  şi q  din (75):

Ud - Xq (s) Iq = 0		Uq + Xd (s) Id = Eq (s) 	(77)

Cu relaţiile (77) se elimină Id , Iq din relaţiile (11.76) şi se obţin ecuaţiile operaţionale ale tensiunilor electromotoare tranzitorii:

DEdt=1−XqtXqsDUd					(78)

DEqt=1−XdtXdsDUq+XdtXdsEq (s)			(79)

unde

Eq (s) = AdF (s) Eq						(80)			Adfs=RfLdfTdfsDEq=XdFRFDUF		(81)

Pentru maşina d1,q1 se notează Xd t = Xd’ şi Xq t = Xq’. Operatorii Xd (s) =  Ld (s) şi Xq (s) =   Lq (s) şi TdF (s) se exprimă cu relaţiile (41), (42), (43) şi se obţine din (78), (79):

1+sTq'DEdt=1−Xq'XqDUd				(82)

1+sTd'DEqt=1−Xd'XdDUq+Xd'XdDEq		(83)

sau

1+Tq'ddtEdt=1−Xq'XqUd				(84)

1+Td'ddtEqt=1−Xd'XdUq+Xd'XdEq			(85)

unde

Eq=ww0Eq0			DEq=ww0DEq0		(86)

Relaţiile (86) rezultă din (52) dacă se notează XdF0 =  0 LdF şi XdF =   LdF. Toate reactanţele din (84), (85), variază cu pulsaţia însă corecţiile nu sunt necesare deoarece rapoartele reactanţelor rămân egale cu rapoartele inductivităţilor.

2. STABILITATEA MAŞINII SINCRONE

Maşina sincronă este o componentă a unui sistem electroenergetic cu două sau mai multe maşini sincrone. Sudiul stabilităţii unei singure maşini sincrone este posibil dacş maşina debitează pe un nod de putere infinită, care este nodul de echilibrare din calculul regimului permanent sinusoidal.

Sistemul fizic « maşină sincronă - nod de putere infinită » este un sistem electromecanic cu circuite electrice în mişcare. Sunt două stpri caracteristice, care interesează în practică: starea de echilibru şi starea de tranziţie de la o stare de echilibru la altă stare de echilibru. Starea de echilibru a sistemului fizic este un echilibru dinamic (mecanic) şi electrodinamic, în care viteza unghiulară a rotorului este constantă şi egală cu viteza unghiulară de sincronism. Starea de echilibru a maşinii sincrone este « starea de sincronism » şi nu « starea statică ». Stabilitatea echilibrului maşinii sincrone se referă la stabilitatea mişcării sincrone a rotorului şi nu la stabilitatea statică a maşinii sau a rotorului.

Stabilitatea sincronă şi stabilitatea tranziţiei (dinamică şi electrodinamică) sunt studiate cu ajutorul unei stări teoretice, intermediare: starea de oscilaţie sau de pendulaţie a rotorului în ipoteza sistemului fizic idealizat, făra pierderi prin frecare sau prin efect Joule.

2.1. Stabilitatea echilibrului.

Se consideră un generator sincron, care debitează  pe un nod de putere infinită cu tensiunea fazorială U = U ej , unde  = 0. Definiţia fazorului U implică existenţa pulsaţiei constante 0, care este viteza unghiulară de sincronism a maşinii sincrone cu rotor convenţional. Modelul matematic este format din relaţii algebrice pentru circuitele electrice statorice (imobile) şi din ecuaţii diferenîiale, care descriu mişcarea rotorului şi procesele tranzitorii din circuitele electrice rotorice (circuite electrice rotitoare).

Puterea electromagnetică Pe la arborele rotorului este egală cu puterea activă trifazată P la bornele statorice a, b, c  dacă se neglijează pierderile de putere activă în circuitele statorice. Puterea Pe se exprimă în două variante, pentru regimul permanent sinusoidal şi pentru regimul tranzitoriu cvasisinusoidal:

Pe = P (U, ) 		Pe = Pt (U, , Eqt,Edt)	(87)

Se liniarizează ecuaţia diferenţială (16) în ipoteza Pm = 0 şi se aplică transformata Carson:

Md2dt2Dd=-DPe		s2MDd=-DPe		(88)

Abaterile P,  sunt originale în prima relaţie din (88) dar sunt transformate Carson în ultima relaţie din (88). Pentru prima variantă din (87) rezultă:

DPe=¶Pe¶d0Dd		DPe=¶P¶d0Dd		(89)

şi		s2M=-¶P¶d0		s1,2=±j1M¶P¶d0	(90)

Derivata puterii electromagnetice Pe în raport cu unghiul intern  se numeşte putere sincronizantă. Se demontrează că puterea sincronizantă este independentă de exprimarea puterii electromagnetice în cele doua variante din (87).

Demonstraţie. Efectuând derivatele parţiale ale funcţiilor P şi Pt din (63) şi (73) se verifică identitatea:

¶P¶dº¶Pt¶d+¶Pt¶Eqt¶Eqt¶d+¶Pt¶Edt¶Edt¶d			(91)

în care

Eqt=1−Xd'XdUcosd+Xd'XdEq				(92)

Edt=1−Xq'XqUsind					(93)

Relaţiile (92), (93) rezultă din ecuaţiile diferenţiale (74), (75), scrise pentru starea de echilibru a rotorului.

Q. E. D.

Abaterea  nu creşte nelimitat dacă soluţiile ecuaţiei caracteristice (90) sunt imaginare. Soluţiile ecuaţiei caracteristice din (90) sunt imaginare dacă termenul de sub radicalul ultimei relaţii (90) este pozitiv. Rezultă o condiţie generală pentru stabilitatea coordonatei , care se particularizează pentru maşina cu poli inecaţi:

¶Pe¶d0>0			cos 0 > 0			(94)

In figura 3 este trasată caracteristica puterii active P() la bornele generatorului cu poli inecaţi, care debitează pe un nod de putere infinită.  Caracteristica P() este intersectată în două puncte de dreapta Pm, care reprezintă catacteristica puterii mecanice (constantă) la arborele rotorului generatorului.

Fig.3. Caracteristica puterii active a generatorului pe bare de putere infinită.

Condiţia de stabilitate cos 0 > 0 este indeplinită în punctul de echilibru N1 dar nu este indeplinită în punctul de echilibru N2. Punctul de tangenţă corespunde valorii limită  / 2 a unghiului 0 pentru care se menţine stabilitatea funcţionării în sincronism a generatorului. cu poli înecaţi. Condiţia de stabilitate cos 0 > 0 se poate înlocui cu condiţia cos  <  / 2.

2.2. Stabilitatea pendulaţiilor

Condiţia de stabilitate a echilibrului (94) rezultă şi din studiul stabilităţii mişcării rotorului în vecinătatea echilibrului. Fie o suprafaţă închisă , care intersectează căile de acces la maşina sincronă: axul rotoric şi circuitele electrice a, b, c şi f. Cu notaţiile din figura 4 se exprimă principiul conservarii energiei pentru volumul V, inchis de suprafţa :

CmdqºdW+PV+PSdt	PS=P−Pf		(95)

PV=RfIf2+DPJ			DPJ=iRiIi2	(96)

unde Cm d este lucrul mecanic elementar al cuplului de forţe externe, dW este creşterea energiei interne a maşinii, PV este puterea transformată în caldură prin efect Joule, P este puterea electromagnetică transmisă în exterior pe la bornele circuitelor electrice, P este puterea transmisa pe la bornele a, b, c  ale circuitului trifazat statoric, Pf este puterea la bornele circuitului rotoric de excitaţie, PJ este puterea pirdută prin efect Joule în circuitele statorice şi în circuitele rototice de amortizare .

Fig. 4. Principiul conservării energiei interne a unui sistem fizic.

Deoarece Pf  Rf If2, rezultă din (95), (96):

dWdtºCmdqdt−P+DPJ					(97)

Se neglijează PJ, se consideră Cm  = Pm şi P = Pe şi se obţine:

dWdtºCmw−P	sau	dWdtºPm−Pe		(98)

Ultima relaţie (98) se introduce în condiţia generală de stabilitate a unui sistem fizic (W – W0) dW/dt < 0 (vezi lucrarea „Bazele fizicii pragmatice” din acest Caiet de autor) şi rezultă:

(W - W0) (Pm - Pe) < 0					(99)

Condiţia generală de stabilitate (99) prezintă interes practic dacă poate fi verificată fără a calcula regimul tranzitoriu. În cazul maşinii sincrone există această posibilitate deoarece se demonstrează (la sfârşitul paragrafului) că energia internă a maţinii sincrone W se exprimă, cu o bună aproximaţie, numai în funcţie de energia cinetică Wc a rotorului:

W@Wc			Wc=12Jw2			(100)

Cu relaţiile (100) se obţine din (99):

(2 - 02) (Pe - Pm) > 0					(101)

Folosind condiţia (101) se studiază oscilaţiile rotorului pe două diagrame (Fig. 5) în axele Pe,  şi în axele , . Se consideră o perturbaţie virtuală a stării de echilibru din punctul A (nu se precizează cauza perturbaţiei). Punctul de funcţionare virtual, M (Pe, ) sau M (,), parcurge ciclul A-B-C-D-A fără amortizare deoarece se considră că sistemul fizic (electromecanic) este conservativ. Condiţia de stabilitate (101) trebuie verificată numai pe traseul A-B, în care punctul M se depărtează de punctul de echilibru A iar unghiul  creşte. Oscilaţiile rotorului între punctele extreme B (max), D (min) sunt stabile dacă punctul B nu depăşeşte punctul limită F, în care condiţia (101) este străpunsă.

Fig. 5.

Demonstraţie. Prima ecuaţie (17) se înmulţeşte cu viteza unghiulară  şi apoi se utilizeză (98); se obţine succesiv:

Jwdwdt=wCm−Pe	dWdt@Jwdwdt		(102)

sau		dW@Jwdw		W−W0@Wc−Wc0		(103)

Prima relaţie (103), rezultă din (102) după eliminarea numitorului comun dt. Din ultima relaţie (103) rezultă W  Wc după ce se demonstrează W0  Wc0. Se exprimă energia sistemului electromecanic în stare de echilibru (la viteza de sincronism a rotorului generatorului):

W0=12Jw02+12Id0Fd0+Iq0Fq0+If0Ff0=

=12Jw02+12LdId02+LqIq02+LfIf02+2LdfId0If0		(104)

în care

Id0=Eq0−Uq0w0Ld		Iq0=Ud0w0Lq			(105)

If0=-Eq0w0Ldf		Lf=LdfLd−Ld'		(106)

Cu relaţiile (105), (106) se obţine din (104):

W0=12Jw02+12w0Ud02Xq+Uq02Xd+Eq02XdXd'Xd−Xd'		(107)

sau		W0=12Jw02+12w0U02Xd1+Eq02U02Xd'Xd−Xd'		(108)

Relaţia (108) rezultă din (107) pentru maşina cu poli înecaţi. Se admite 0 = n şi U0 = Un şi Xd = Xn şi Eq0 = Eqn, unde n indică mărimea nominală. Se defineşte energia nominală Wn = Sn / n şi se exprimă valoarea relativă a energiei interne w0 = W0 / Wn:

w0=12Tnwn+wm0		wm0=121+EqnUn2Xd'Xd−Xd'	(109)

Se dau parametrii n = 100  rad/ s şi Tn = 6,4 s şi Eqn = 3 Un şi Xd = 2 Xn şi Xd’ = 0,2 Xn şi se calculează: w0 = 1000 + wm0, unde wm0 < 1 este energia magnetică. Valoarea relativă a energiei magnetice wm0 este neglijabilă faţă de valoarea relativă a energiei cinetice wc0 = 1000. Rezultatul justifică apoximaţiile W0  Wc0 şi W  Wc, care au fost utilizate la demonstrarea condiţiei de stabilitate (101).

Q.E.D.

2.3. Stabilitatea tranziţiei

Se considerău rmătorul scenariu (Fig.6,a): 1) în momentul t = 0 se produce un scurtcircuit trifazat la bornele generatorului (U = 0) astfel că punctul de funcţionare A trece în punctul 1 pe cacracteristica de scurtcircuit Pe = 0, care este axa absciselor, 2) unghiul  creşte de la 1 la  2, 3) în momentul t = Tdec se elimină (se deconectează) scurtcircuitul iar punctul de funcţionare trece din 2 în punctul M pe caracteristica iniţială Pe. Un scenariu asemănător este prezentat în figura 6,b, în care puterea de scurtcircuit este diferită de zero deoarece scurtircuitul nu este la bornele generatorului.

Fig. 6. Două scenarii pentru studiul stabilităţii: a) scurtircuit la bornele generatorului şi b) scurtcircuit în reţea.

Ultima ecuaţie diferenţială din (17) se înlocuieşte cu două ecuaţii deferenţiale  de ordinul unu:

Mdwdt=Pm−Pe			dddt=w−w0	(110)

Se elimină dt între ecuaţiile (110) şi se obţine ecuaţia diferenţială a hodografului mişcării:

M ( - 0) d = (Pm - Pe) d					(111)

Ecuaţia (111) se integrează între două limite (initială i şi finală f):

12Mw−w02if=Pm−Pedd			(112)

Limitele din (112) sunt i, f pentru primul termen şi i, f  pentru al doilea termen. Limitele i, f sunt egale în punctele A, B de pe diagrama P, . Primul termen din (112) este nul:

0=Pm−Pedd						(113)

Integrala din (113) este aria unei suprefeţe în planul P, . Integrala de la A la F se efectuiază în doi paşi, de la A la M şi de la M la F:

Pm−Pscdd≤Pe−Pmdd			(114)

Relaţia (114) este teorema ariilor. Prima integrală din (114) se numeşte arie de accelerare a rotorului (Fig. 6) iar a doua integrală din (114) se numeşte arie de frânare a rotorului. Relaţia de egalitate din (114)  este teorema ariilor egale iar relaţia de inegalitate din (114) este condţia de stabilitate a tranziţiei în scenariul considerat.

Punând semnul egalităţii în relaţia (114) se determină unghiul limită de decunectare K, pentru care pendularea rotorului este stabilă deoarece nu ajunge în punctul critic F. Caracteristica de putere Pe  se trasează cu a doua relaţie din (87), în care variabilele inerţiale , Eqt şi Edt păstrează valorile din regimul permanent, anterior perturbaţiei.

Ultima ecuaţie (114) se integrează în intervalul A - K şi se exprimă timpul limită de deconectare Tdec:

Tdec=2MdK−dAPm−Psc					(115)

3. STABILITATEA SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Stabilitatea sistemului electroenergetic este determinată de funcţionarea componentelor statice şi dinamice, între care maşina electrică sincronă are un rol dominant. In cele ce urmează, studiul stabilităţii sistemului electroenergetic se reduce la studiul stabilităţii unghiurilor interne  ale generatoarelor sincrone.

Modelul matematic al sistemului electroenergetic include modelul matematic al reţelei trifazate (linii şi transformatoare) şi modelele matematice ale maşinilor electrice ( generatore şi motoare). Pentru circuitele electrice imobile se admite aproximaţia regimului tranzitoriu cvasisinusoidal şi se utilizează ecuaţii fazoriale sau algebrice. Modelul matematic al sistemului electroenergetic conţine ecuaţii diferenţiale numai pentru circuitele electrice mobile şi pentru rotoarele maşinilor electrice.

3.1. Modele matematice

Soluţia de regim permanent a reţelei electroenergetice este soluţia dintr-un punct de echilibru al sistemului electroenergetic. Cu datele de intrare şi cu soluţia modelului empiric [2], [3] se calculează mărimile de stare internă ale generatoarelor: , Eq şi Eqt, Edt. Se formează două sisteme de relaţii de bilanţ al puterilor la noduri:

Pi = Pgi (Ui, i, Eqi) - Pri (Ui) - Pi (Um, m) = 0		i  M	(116)

Qi = Qgi (Ui, i, Eqi) - Qri (Ui) - Qi (Um, m) = 0	i  M		(117)

şi

Pgti (Ui, i, Eqti, Edti) - Pri (Ui) - Pi (Um, m) = 0 	i  M		(118)

Qgti (Ui, i, Eqti, Edti) - Qri (Ui) - Qi (Um, m) = 0	i  M	(119)

unde:

PrU=PrnUUnep			QrU=QrnUUneq		(120)

Relaţiile (16), (117) sunt utilizate la verificarea stabilitaţii sincrone iar relaţiile (118), (119) sunt utilizate la calculul regimurilor tranzitorii. Cu relaţiile (120) se exprimă caracteristicile de putere la bornele receptoarelor statice. Relaţiile (120) sunt opţionale la verificarea stabilităţii sincrone dar sunt obligatorii la calculul regimurilor tranzitorii, provocate de scurtcircuite la nodurile reţelei electroenetgetice. Existenţa unor consumatori cu caracteristici Pr = Pr0 şi Qr = Qr0 provoacă incompatibilitatea sistemelor de ecuaţii neliniarte (118) ,(119) în cazul unui scurtcircuit la un nod al reţelei electroenergetice.

Modelul matematic pentru calculul regimului tranzitoriu cvasisinusoidal al unui sistem electroenergetic conţine două categorii de ecuaţii: 1) ecuaţii algebrice (118), (119) pentru elementele imobile: reţeaua electroenergetică şi circuitele statorice ale maşinilor electrice şi 2) ecuaţii diferenţiale pentru elementele dinamice, rotoarele maşinilor electrice şi circuitele electrice rotorice.

Ecuaţiile diferenţiale ale rotoarelor, (16) se scriu în două variante, asociate cu cele doua variante (87) pentru exprimarea puterii electromagnetice:

Md2ddt2=Pm−Pe			Pe=PÅPt		(121)

Mdwdt=P0−Pt			dddt=w−w0	(122) 	Ecuaţiile diferenţiale ale coordonatelor  şi ecuaţiile diferenţiale ale tensiunilor electromotoare tranzitorii Eqt, Edt formază blocul ecua\iilor diferenţiale pentru un generator. Blocul se poate completa cu ecuaţiile diferenţiale pentru reglajul automat al parametrilor , U cu ajutorul marimilor de execuţie: puterea mecanică Pm şi curentul electric de excitaţie If.

Ecuaţiile diferenţiale (D) şi ecuaţiile algebrice (A) ale regimului tranzitoriu cvasisinusoidal se concentrază în sistemul de ecuaţii matriciale:

dxdt=Dx,y			0=Ax,y 		(123)

Componentele vectorului x sunt variabilelele inerţiale , , Eqt, Edt iar componetele vectorului y sunt variabilelele neinerţiale , U. Modelul matematic (123) poate include şi ecuaţiile regulatoarelor automate ale sistemului electroenergetic. Vectorii x şi y se completează cu componente auxiliare, inerţiale şi neinerţiale.

3.2. Stabilitatea echilibrului

Stabilitatea echilibrului se verifică pentru modelul (118), (119), în care coordonatele U, ,  sunt libere cu excepţia argumentului e = 0 de la nodul e. Modelul matematic general (118), (119) este obţinut pe baza rezultatelor din modelul empiric [2],[3] în care sunt fixate o parte din coordunatele neinerţiale şi anume tensiunile Ui de la nodurile i G. Înainte de a verifica stabilitate coordonatelor inerţiale  este recomandabilă o verificare a existentei soluţiilor pentru sistemul empiric cu toate coordonatele libere U, , cu excepţia e = 0.

Se elimină două ecuaţii din sistemul (116), (117) şi anume bilanţurile de putere activă şi reactivă la nodul de echilibru. Se fixează toate coordonatele  şi se consideră Ue = Ue0 + Ue, unde Ue0 este tensiunea anterioară iar Ue, > 0. Folosind programul de calcul Newton - Raphson se rezolvă sistemul (116), (117) şi se calculeaz` Qe din (117). Dacă există soluţii Ui, i, i  N şi dacă Qe / Qe > 0 urmează verificarea stabilităţii în sistemul cu coordonatele libere U, ,  cu excepţia e = 0.

Pentru a studia stabilitatea coordonatelor , se elimină din sistemul (118) ecuaţia de bilanţ la nodul e şi se adaugă ecuaţiile diferenţiale (122), scrise pentru toate generatoarele, inclusiv pentru generatorul de la nodul de echilibru e. Modelul format cu ecuaţiile (118), (119) şi (122) conţine 2 m - 1 + g ecuaţii cu un număr egal de coordonate libere: m coordonate U, m - 1 coordonate  ş g coordonate .

Ecuaţiile diferenţiale (122) se liniarizează şi se aplică transformata Carson:

s2Mi+¶Pei¶diDdi+¶Pei¶UiDUi=0			i  G	(124)

Ecuaţiile algebrice (118), (119) se liniarizează fără a preciza cauza care provoacă abaterile coordonatelor şi se obtine sistemul de ecuaţii omogene:

kÎM¶DPi¶UkDUk+kÎN¶DPi¶qkDqk+kÎG¶DPi¶dkDdk=0	i  N	(125)

kÎM¶DQi¶UkDUk+kÎN¶DQi¶qkDqk+kÎG¶DQi¶dkDdk=0	i  M	(126)

Fără a schimba notaţiile, se consideră că abaterile variabileleor din ecuaţiile algebrice sunt transformate Carson. Anulând determinantul sistemul liniar şi omogen (124), (125), (126) se obţine ecuaţia caracterisric`:

a0 qg + a1 qg-1 + ag = 0 		q = s2			(127)

Dacă rădăcinile qi ale ecuaţiei (127) sunt negative atunci perechile de rădăcini si1  şi si2 sunt imaginare dar finite. Oscilaţiile coordonatelor  rămân în limite finite şi deci echilibrul este stabil. Existenţa unor oscilaţii care se amplifică nedefinit este exclusă în sistemul fizic disipativ şi neautomatizat astfel că rădăcinile ecuaţiei caracteristice nu pot fi complexe cu parte reală` pozitivă.

Dacă rădăcinile ecuaţiei (127) sunt negative se demonstrează inegalităţile:

a0 > 0 				ag > 0				(128)

Demonstraţie. Fie y vectorul variabilelor neinerţiale U, . Sistemele de ecuaţii liniare (124), (125), (126) se concentrează în două ecuaţii matriciale:

qM+¶P¶dDd+MdyDy=0			(129)

MydDd+MyyDy=0				(130)

Se elimină y din sistemul (129), (130):

qM+¶P¶d−MdyMyy−1MydDd=0	(131)

Determinantul sistemului omogen (131) se anulează şi se dezvoltă după linii sau după coloane. Se obţine ecuaţia cacrcteristică (127), în care a0 = M1 M2 Mg > 0 deoarece constantele Mi sunt pozitiv definite. Dacă a0 > 0 atunci condiţia ag > 0 este necesară şi suficientă pentru stabilitatea coordonatelor  în sistemul fizic disipativ şi neautomatizat.

Q.E.D.

Condiţia analitică ag > 0 este un criteriu global de stabilitate sincronă a coordonatelor . Calculul numeric al determinantului ag este o operaţie costisitoare. Verificarea stabilităţii se simplifică considerabil dacă se înlocuieşte condiţia ag > 0 cu criteriul practic dP / d.

3.3. Criteriul practic dP / d

Derivata dP / d se calculează numeric folosind programul Newton - Raphson pentru calculul unui regim permanent. Se consideră că ecuaţiile algebrice (125), (126) sunt originale iar ecuaţia operaţională (127) se înlocuieşte cu ecuaţia algebrică P (,U) = Pm, care se linearizează:

¶Pi¶diDdi+¶Pi¶UiDUi=DPmi		i  G		(132)

Liniarizarea ecuaţiei algebrice P (,U) = Pm implică ipoteza deplasării caracteristicii de putere mecanică Pm la arborele rotorului generatorului. Deplasarea caracteristicii mecanice cu Pm este reală şi nu virtuală ca în cazul ecuaţiilor diferenţiale. Se consideră Pmi = 0 cu excepţia Pmx  0. Prin rezolvarea sistemului neomogen  (125), (126), (132) se obţine x. Criteriul de stabilitate sincronă dP / d > 0 se demonstrează cu relaţiile:

Ddx=axagDPmx		agax>0			(133)

Prima relaţie (133) este expresia analitică a soluţiei numerice x. Coeficientul ag este determinantul sistemului (131), care rezultă din (125), (126), (132) după eliminarea coordonatelor neinerţiale. Coeficientul ax este un minor principal din determinantul ag dar este şi determinantul sistemului (131) în ipoteza fixării coordonatei x  Sistemul cu toate coordonatele libere este stabil dacă ax > 0 şi ag > 0. Din relaţiile (133) rezultă semnul criteriului practic dP / d > 0.

3.4. Regimul tranzitoriu cvasisinusoidal

Regimul tranzitoriu cvasisinusoidal se calculează pentru un scenariu cu comutaţii rapide în  reţeaua electrică. Un scenariu simplu este următorul:1) sistemul este în echilibru stabil până în momentul t = 0 când se produce un scurtcircuit trifazat pe o latură i - k, 2) după t1 secunde este deschis întrerupătorul din capătul i al liniei şi 3) după t2 secunde este deschis întrerupătorul din capătul k al liniei. Regimul tranzitoriu, care se declanşează din momentul t = 0+, poate să sfârşească într-o nouă stare de echilibru sau să provoace pierderea stabilităţii sistemului.

Sunt două variante principale pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii (123): 1) rezolvarea simultană a ecuaţiilor algebrice şi deferenţiale şi 2) rezolvarea succesivă a ecuaţiilor algebrice şi deferenţiale. Se studiază stabilitatea naturală a sistemului electroenergetic fără regulatoare automate. Variabilele modelului matematic (123) sunt: inerţiale x = (, , Eqt, Edt) şi neineriale y = (, U).

În prima variantă se consideră tp+1 = tp + tp, unde = hp este intervalul de timp de integrare « pas cu pas » a ecuaţiei diferenţiale din (123):

tptp+1dx=tptp+1Dx,ydt 					(134)

sau

Dxp=12Dp+1+Dphp					(135)

Conform relaţiei (135), integrala funcţiei D = : D (x,y) pe intervalul hp = tp+1 - tp se calculează ca aria unui trapez cu înalţimea hp şi cu bazele Dp, Dp+1, unde:

xp+1 = xp + xp		yp+1 = yp + yp		(136)

Funcţiile Dp+1, Ap+1 se dezvoltă în serie Taylor şi se reţin numai primii termeni:

Dp+1=Dp+¶D¶xpDxp+¶D¶ypDyp			(137)

Ap+1=Ap+¶A¶xpDxp+¶A¶ypDyp			(138)

Cu relaţia (137) se elimină Dp+1 din (135). Pentru ecuaţia (138) se pune condiţia Ap+1 = 0, care rezultă din (123). Se obţine sistemul de ecuaţii liniare:

12¶D¶xp−1hpDxp+12¶D¶ypDyp=-Dp¶A¶xpDxp+¶A¶ypDyp=-Ap		(139)

Alegerea pasului de integrare hp este problema principală care trebuie rezolvată pentru realizarea unui compromis acceptabil intre precizie şi viteză de calcul. Se recomandă să se opereze cu pas de integrare variabil în funcţie de constantele de timp ale proceselor tranzitorii, care se declanşează sau se amortizează.

In varianta a doua, rezolvarea succesivă a ecuaţiilor algebrice şi diferenţiale, se alege pasul de integrare suficient de mic astfel că sunt admisibile aproximaţiile simplificatoare:

¶D¶y@0		¶A¶x@0				(140)

Sistemul de ecuaţii (139) se înlocuieşte cu două sisteme de ecuaţii, în care variabilele inerţiale şi neinerţiale sunt « decuplate în timp »:

12¶D¶xp−1hpDxp=-Dp				(141)

¶A¶ypDyp=-Ap						(142)

Ecuaţiile (141), (142) se rezolvă succesiv începând cu (142). În fiecare pas de integrare din ambele variante se calculează i pentru fiecare generator i  G în timp ce elementele pasive şi imobile ale reţelei sunt în regim cvasisinusoidal cu pulsaţia constantă 0. După fiecare pas de integrare se calculează pulsaţia unică 0 din relaţia:

i=1gwiJi=w0J0		J0=i=1gJi			(143)

Relaţia (143) este o consecinţă a conservării momentului cinetic (mecanic) al sistemului electroenergetic. Sistemul electroenergetic nu este un corp rigid iar interacţiunile dintre componentele mobile şi imobile se realizează prin câmp electromagnetic. Direcţiile axelor de rotaţie ale rotoarelor nu sunt transmise reţelei imobile şi ca urmare relaţia de conservare a mometelor cintice (143) nu este vectorială.

3.5. Stabilitatea tranziţiei

La un nod al unei reţelei electroenergetice se produce un scurtcircuit trifazat, care este eliminat după un timp Tdec. Se cere să se determine timpul minim de deconectare Tdec, după care unul din generatoarele sistemului iese din sincronism. Scenariul este asemănător cu cel de la subcapitolul 2.3. Algoritmul de calcul conţine cinci paşi principali.

1) Calculează regimul permanent pentru reţeaua iniţială şi pentru reţeaua finală dacă diferă de  cea iniţială. Iniţializează variabilele inerţiale , , Eqt, Edt.

2) Calculează variabilele neinerţiale , U din ecuaţiile algebrice (118), (119) în care este simulat scurtcircuitul trifazat, Ux = 0, la un nod x  M. Calculează acceleraţiile unghiulare i din primul moment al avariei:

αi=Pmi−Peiscw0Ji			i  G			(144)

3) Selectează două generatoare, stresat s şi echilibrat e:

s = max i			e = min i 			(145)

4) Trasează caracteristica de putere a generatorului stresat Ps = P(s) considerând că nodul de echilibrare al reţelei este la bornele generatorului selectat e. Ecuaţiile asociate cu nodurile e şi x se elimină din sistemul (118). Pentru un şir de valori crescătoare s se rezolvă sistemul (118), (119) şi se calculează Ps. Cu perechile de valori  s, Ps se trasează caracteristica de putere P(s) a generatorului stresat.

5) Se admite că puterea la bornele generatorului stresat rămine constantă şi egală cu puterea de scurtcircuit de la pasul 2. Se determină unghiul limită de deconectare K şi se calculeaz` Tdec cu relaţia (115).

4. SIMULAREA ŞI CALCULUL COMUTAŢIILOR

Se dă un regim permanent, de referinţă, al unei reţele electroenergetice vaste şi se pune problema de a calcula regimurile perturbate, provocate de comutaţii rapide într-o subreţea: conectarea sau deconectarea unor laturi şi scurtcircuite la unele noduri. Prin partiţionarea mulţimilor de laturi şi de noduri ale reţelei, modelul matematic din metoda tensiunilor nodale se adapteaza la simularea şi la calculul comutaiţilor într - o subreţea a reţelei vaste.

4.1. Modelul matematic G. Kron

Fie M şi L mulţimile de noduri şi de laturi ale unei reţele electrice. Mulţimea laturilor se partiţioneaza în două submulţimi disjuncte L = P  Q, unde l = p + q. In corespondenţă cu partiţionarea laturilor se partiţioneaza matricele Alm, Ul, Il:

Alm=Apm 	(146)

Fig. 7. Partiţionarea laturilor unei rţele electrice pentru modelul matematic G. Kron.

Se scriu ecuaţiile de material în două variante, modelul Norton pentru mulţimea laturilor P şi modelul Thevenin pentru mulţimea laturilor Q:

ypp Up = Ip + Jp		zqq Iq = Uq + Eq			(147)

Matricile partiţionate (146) se introduc în ecuaţiile de stare

Alm Um = Ul 		Aml Il = 0			(148)

şi se ob\ine

Up = Apm Um		Uq = Aqm Um		(149)

Amp Ip + Amq Iq = 0					(150)

Cu relaţiile (149) se elimină Up, Uq din ecuaţiile de material (147):

ypp Apm Um = Ip + Jp					(151)

zqq Iq = Aqm Um + Eq					(152)

Ecuaţia (151) se înmulţeşte la stânga cu matricea de incidenţă Amp şi apoi se elimină Ip cu ajutorul ecuaţiei de stare (152):

Ymm Um + Amq Iq = Jm					(153)

- Aqm Um + zqq Iq = Eq  				(154)

unde

Ymm = Amp ypp Apm					(155)

Jm = Amp Jp						(156)

Relaţiile (153), (154) sunt ecuaţile de bază ale diacopticii, obţinute de G. Kron fără a utiliza teoria grafurilor.

4.2. Modelul matematic XQ monofazat

Se partiţionează mulţimea nodurilor în două submulţimi disjuncte M = N  X, unde m = n + x. Se admite că laturile Q sunt laturi de interconexiune între două subreţele (Fig.7): subreţeaua SN cu n noduri şi subreţteaua SX cu x noduri. In aceste condiţii matricea admitanţelor nodale Ymm este cvasidiagonală cu două blocuri pe diagonală: Ynn şi Yxx. Din relaţiile (533), (154) rezultă:

Ynn Un + Anq Iq = Jn					(157)

Yxx Ux + Axq Iq = Jx					(158)

- Aqn Un - Aqx Ux + zqq Iq = Eq			(159)

Cu relaţia (157) se exprimă Un = Znn (Jn - Anq Iq) şi se elimină din (158). Se obţine modelul matematic pentru simularea comutaţiilor la nodurile X şi pe laturile Q:

Yxx Ux + Axq Iq = Jx					(160)

- Aqx Ux + Zqq Iq = Dq					(161)

unde:

Zqq = zqq + Aqn Znn Anq				(162)

Dq = Eq + Aqn Vn		Ynn Vn =  Jn	(163)

Sistemul de relaţii (160), (161) şi (162), (163) formează modelul matematic QX monofazat, care se utilizează la simularea şi calculul comutaţiilor în nodurile X şi pe laturile Q. Algoritmul de simulare şi calcul se derulează în patru paşi principali: 1) formează modelul matematic XQ pentru reţeaua în studiu, 2) simulează scurtcircuite la nodurile X şi întreruperi pe laturile Q, 3) calculează Iq şi Ux din sistemul de ecuaţii (160), (161) şi 4) calculează Un din (157).

Formarea modelului matematic QX este operaţia cea mai costisitoare în cazul reţelelor vaste. Modelul se poate forma fără a calcula matricea Znn = Ynn-1. Soluţia Vn din ultima ecuaţie (163) se calculează cu ajutorul unei metode numerice (eliminare Gauss sau eliminare ordonată). Fie R mulţimea nodurilor X  Q. In relaţia (162) sunt necesari numai termenii Zij din Znn, unde i  R şi j  R. Se consideră Jn = Ji, unde Ji este matricea coloană cu un singur termen nenul Ji = 1. Se rezolva ecuaţia Ynn Vn =  Ji cu ajutorul metodei eliminarilor şi se exprimă soluţia Vni = Zni Ji, unde Zni este coloana i din matricea Znn. Valorile numerice ale impedan\elor din Zni sunt egale cu valorile numerice ale tensiunilor din matricea coloana Vni. Coloanele calculate din matricea Znn sunt utilizate la calculul matricei Zqq şi la calculul soluţiei Un cu relaţia (157), din care rezultă Un = Vn - Znn Anq Iq.

Cu ajutorul ecuaţiilor (160), (161), simulăm scurtcircuite la nodurile X şi întreruperi pe laturile Q după cum urmează. Pentru scurtcircuit la nodul i∈X, punem Ui = 0 în matricea [Ux] şi eliminăm linia i din ecuaţia matricială (160). În consecinţă, ordinul iniţial al ecuaţiei matriciale (160) se reduce cu o unitate. Pentru întreruperea liniei j∈Q, punem Ij = 0 în matricea [Iq] şi eliminăm linia j din ecuaţia matricială (161). În consecinţă, ordinul iniţial al ecuaţiei matriciale (161) se reduce cu o unitate.

4.3. Modelul matematic XQ trifazat

Se consideră că reţeaua trifazată este simetrică cu excepţia unor elemente trifazate, care sunt nesimetrice. Modelul matematic se formează cu ecuaţiile (157) şi (160), (161). Ecuaţia (157) se scrie pentru reţelele +, -, 0, care sunt decuplate:

YnnssUns+AnqssIqs=Jns				(164)

Ecuaţiile (160), (161) se scriu pentru fazele a, b, c, care sunt cuplate electric şi magnetic:

YxxffUxf+AxqffIqf=Jxf				(165)

−AqxffUxf+ZqqffIqf=Dqf				(166)

Matricele din (164) sunt formate din submatrici de ordinul trei din sistemul componentelor simetrice (+,-,0) iar matricele din (165), (166) sunt formate din submatrici de ordinul trei din sistemul componentelor fazice (a,b,c). Submatricele din Ynnss sunt diagonale iar submatricele din Yxxffsi Zqqff sunt pline. Pentru elementele trifazate simetrice se calculeaza parametrii a, b, c în funncţie de parametrii +, -, 0. Elementele trifazate transversale nesimetrice pot fi simulate prin submatrici nesimetrice de ordinul trei yff, care se introduc în matricea Yxxff.

4.4. Comutaţii simetrice

Modelul matematic (160), (161) este recomandabil la calculul comutaţiilor în reţele mari, în care numărul nodurilor i  N este foarte mare în raport cu numereele de noduri i  X şi de laturi l  Q.

Se consideră un scurtcircuit la nodul i  X şi deconectarea unei laturii (i - k)  Q. Algoritmul de calcul conţine următorii paşi: 1) se calculează matricele Vn, Dq, Zqq, 2) se elimină linia i din sistemul de ecuaţii (160) şi se consideră Ui = 0 ]i 3) se elimină linia i - k din sistemul de ecuaţii (161) şi se consideră Iik = 0 şi 4) ecuaţiile modificate din (160), (161) se rezolvă [n raport cu vectorii modificaţi Ux, Ix, care au ordinele reduse cu câte o unitate, 5) se calculează Un din ecuaţia (157).

Modelul matematic (160), (161) se adaptează cu uşurinţă la simularea diferitelor comutaţii în reţea. În particular, modelul QX monofazat poate să provină dintr-o reţea iniţială cu N noduri în care s-au făcut următoarele modificări (Fig. 8): 1) s-a eliminat latura iniţială n1 – n2 şi 2) s-a conectat subreţeaua n1- x1 – x2 – n2 în care suma impedanţelor laturilor este egală cu impedanţa laturei eliminate.

Fig. 8. Schema unei reţele pentru modelul matematic XQ monofazat

4.5. Comutaţii nesimtrice

Comutaţiile nesimetrice din reţeau trifazată se simulează cu ajutorul ecuaţilor (165), (166). Pentru scurtcircuit la nodul i pe faza  (a, b, c) se elimină ecuaţia i din sistemul (165) şi se considera Ui = 0. Pentru scurtcircuit la nodul i între două faze, de exemplu, a şi b,  se înlocuiesc ecuaţiile ia, ib cu suma ecuaţiilor ia, ib. Pentru intrerupere pe latura i-k, faza  (a, b, c), se elimină ecuaţia (i-k) din ecuaţia (166) şi se consider` I(i-k) = 0. După rezolvarea sistemului (165), (166) în componente fazice se calculează: componentele simetrice ale curenţilor din matricea Iqs, componentele simetrice ale tensiunilor nodale Uns  şi componentele fazice ale tensiunilor nodale.

Modelul matematic pentru calculul comutatiilor nesimetrice se formeaza fără a calcula matricele Z+nn, Z-nn, Z0nn ale reţelelor +, -, 0. Se studiază în mod independent schemele echivalente =, -, 0 şi se procedează la fel  ca în cazul reţelelor monofazate din subcapitolul 4.2.

Sursele trifazate de tensiune şi de curent sunt simetrice şi acţionează numai în reţeaua de succesiune directă. Reteaua inversă şi reţeaua homopolara devin active după apariţia comutaţiilor nesimetrice. Grafurile reţelelor directă şi inversă sunt identice însă parametrii sunt diferiţi pentru elemenetele dinamice. Pentru generatoare se considera X+ = Xq şi X-   XdtXqt. Pentru motoare asincrone se demonstreaza scheme echivalente cu parametri diferiti pe retelele + şi -. Pentru receptoare statice se considera Y+ = Y-.

O problema special` este modelarea matematica a reţelei homopolare în reţele cu transformatoare. Graful şi parametrii reţelei homopolare sunt diferiţi de grafurile şi parametrii reţelelor directă şi inversă. Prezenţa conexiunii triunghi la unele transformatoare are ca efect izolarea unor noduri in reţeaua homopolara [2], [3]. Ordinul matricei admitantelor nodale pentru reteaua homopolara este, în general, mai mic decât numărul nodurilor trifazate.

BIBLIOGRAFIE

- Potolea E. Calculul rgimului permanent al sistemelor electroenergetice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1967.

- Potolea E. Calculul regimurilor de funcţionare ale sistemelor electroenergetice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1977.

- Potolea E. Bazele electrotehnicii. Editura EDEN 78, Bucureşti, 1998.

- Potolea E. Legile şi principiile fizicii. Editura ADEVĂRUL S.A. Bucureşti, 2001.